ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Dos reactores de lecho empaquetado (Digestores anaerobios) que pueden operar con disposición del flujo en serie o pararalelo:

Capacidad: 5  l.

Camisa de calentamiento.

Relleno del reactor: BioBalls de 25 mm de diámetro.

Dos bombas peristálticas de alimentación.

Bomba circulatoria del agua del baño termostático.

Baño termostático hasta 60 °C .

Dos tanques volumétricos para el almacenaje y medición de volumen de biogás producido.

Vaso amortiguador, capacidad: 1  l.

Dos caudalímetros de agua; rango: 0 – 50 cm³/min.

Cinco sensores de temperatura tipo “J” .

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptores para las bombas.

Interruptor para el baño termostático.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo:  - Dimensiones: 1000 x 800 x 1000 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones:300 x 230 x 135 mm aprox. - Peso: 2 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del proceso de estabilización.

2.- Efecto de la temperatura en la purificación.

3.- Efecto del pH del efluente en la digestión.

4.- Medición de la tasa de alimentación en la purificación.

5.- Estudio de la resistencia del efluente.

6.- Estudio de la relación entre la concentración de nutrientes en la efluente y purificación.

7.- Estudio del efecto de la carga hidráulica en la purificación.

8.- Estudio de la influencia de los inhibidores sobre la digestión anaerobia.

9.- Comparación entre la digestión anaeróbica mesófila y termófila.

10.- Determinación de la temperatura de trabajo óptima.

11.- Determinación de la tasa de alimentación óptima.

12.- Determinación de la relación óptima de sólidos / agua.

13.- Determinación del ratio óptimo de sólidos degradables / no degradables.

14.- Demostración de la naturaleza multietapa de la digestión anaeróbica.

15.- Determinación cinemática.

16.- Balance de carbono.

17.- Balance de sólidos.

18.- Balance de biogás.

19.- Estudio del efecto del pH.

20.- Concentración de nutrientes influyentes.

21.- Preparación, calentamiento y aclimatación de un reactor anaeróbico.

22.- Estudios de tratabilidad de efluentes, incluyendo sólidos, carbono y balances de biogás para determinar la purificación (DQO-DBO).

23.- Estudio de los efectos sobre el rendimiento de purificación de:

Relaciones de alimentación.

Carga hidráulica.

Temperatura.

Fuerza influyente.

Deficiencia de nutrientes.

Opcional

PDAN/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.