SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Ensemble monté sur un banc mobile avec structure métallique et panneaux en acier peint.

Il comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Réservoir rectangulaire (pour contenir la terre/sable) :

Dimensions : 1050 x 25 x 500 mm.

Cadre en aluminium.

Une paroi arrière et une paroi avant en verre pour visualiser les mouvements de l'eau, dimensions : 1020 x 460 mm.

La paroi avant du réservoir comprend une grille pour faciliter la mesure du taux de pénétration de l'eau dans le sol.

Réservoir d'alimentation en eau, capacité : 75 l.

Pompe à eau, puissance : 0,077 KW.

Vanne de régulation pour réguler le débit d'eau.

Débitmètre, plage : 0,2 – 2  l/min.

Un régulateur de pression pour le bon fonctionnement du système d'inondation et de goutte à goutte.

Deux filtres pour empêcher les impuretés de passer dans le système d'irrigation.

Un système d'irrigation goutte à goutte pour démontrer différents types d'irrigation. Il est composé de :

Quatre vannes de sortie goutte à goutte.

Trois vannes de sortie d'inondation.

Système de débordement pour évacuer les eaux de surface.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1200 x 600 x 1200 mm environ. - Poids: 80 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude et visualisation des systèmes de drainage.

2.- Visualisation des systèmes d’irrigation de surface.

3.- Étude et compréhension des effets de surface et de sous-surface de l'application des eaux de surface.

4.- Etude du taux de filtration.

5.- Visualisation de l’effet du croûtage sur l’infiltration.

6.- Visualisation de l’effet de la granulométrie du sol sur l’infiltration.

Possibilités pratiques supplémentaires :

7.- Etude de l’infiltration et du ruissellement superficiel.

8.- Étude et démonstration des taux d’application d’irrigation optimaux pour maximiser l’infiltration et minimiser le ruissellement de surface.

Optionnel

PTSA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.