ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura en “U” para colocación de tuberías.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Circuito de tuberías formado por tubos, codos, piezas en T y reducciones (DN15, DN25 y DN40).

Depósito a presión equipado con manómetro:

Conexión DN15 para PN16.

Manómetro, rango: 0 – 10 bar.

Elementos de unión:

Tipos: Brida y racor de anillo cortante.

Tamaños: DN40, DN25, DN15 y G½”.

Set de válvulas y accesorios en fundición y acero INOX:

Válvula de compuerta: DN40 para PN16.

Cuatro válvulas de fuelle: DN15 y DN25 para PN16.

Tres válvulas de bola: DN40 y DN15 para PN16.

Tres válvulas de bola con racor de anillo cortante en G½”.

Purgador de condensados: DN25 para PN16.

Mirilla: DN15 para PN25.

Dos válvulas antirretorno: DN15 para PN16.

Filtro: DN15 para PN16.

Válvula de asiento cónico: DN25 para PN16.

Dos manómetro, rango: 0 – 10 bar.

Set de herramientas.

Escalera.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- PVFA/AA. Equipo de Montaje y Alineación de Bombas y Motor de Accionamiento.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Bomba centrífuga de impulsión: 580  l/min; 18,8 m.

Motor monofásico.

Depósito de almacenamiento. Volumen: 140  l.

Manómetro, rango: 0 – 10 bar.

- Dimensiones: 1500 x 2000 x 2000 mm aprox.  - Peso: 280 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Principios y elementos fundamentales de una instalación hidráulica.

2.- Construcción y funcionamiento de conexiones y válvulas, tuberías y accesorios de instalaciones.

3.- Diseño de diagramas y planificación de instalaciones de acuerdo a requerimientos.

4.- Selección de elementos y material necesario para el montaje.

5.- Montaje de instalación en base a diagrama.

6.- Comprensión e interpretación de diagramas industriales y documentación técnica asociada.

7.- Puesta en marcha y funcionamiento de instalación realizada (requiere el accesorio PVFA/AA).

Opcional

PVFA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.