SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

La Centrale Électrique à Énergie Conventionnelle, “PWP-CE”, comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension d'alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON/OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• GMG4.5K3PH. Groupe Moteur-Générateur de 4,5 kW.

Groupe moteur-générateur couplé dans un châssis en aluminium avec roues.

Puissance nominale du groupe électrogène : 4,5 kVA.

Vitesse nominale du groupe électrogène : 3000 rpm.

Courant de sortie nominal du générateur : 6,5 A.

Courant d'excitation nominal du groupe électrogène : 4 A.

Facteur de puissance du groupe électrogène : 0,8.

Tension de sortie nominale du groupe électrogène : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale du moteur : 5 kVA.

Courant nominal du moteur : 7,2 A.

Vitesse nominale du moteur : 3000 rpm.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre  : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 - 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS - 485.

• N-PSM. Module Interrupteur d'Alimentation.

Bornes d'alimentation :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact NO.

Un contact NC.

Deux boutons-poussoirs pour ouvrir/fermer l'interrupteur d'alimentation et les contacts auxiliaires.

Deux entrées de commande 24 VCC.

Deux sorties de tension 24 VCC.

• GEC-KIT-1. Kit de Circuit d'Excitation du Générateur 1.

• N-AVR/P. Module Régulateur de Tension Automatique.

Tension d'entrée : 0 - 100 VCC.

Entrée pour signal de régulation de tension par commande PWM.

Bornes pour le contrôle des signaux PWM.

Tension de sortie : 0 - 100 VCC.

Ampèremètre CC pour la mesure du courant de sortie, 0 - 4 A.

Connecteur femelle à 3 broches pour la connexion à l'entrée d'excitation d'un générateur.

Fusible 5 A.

• N-TRANS04. Module Transformateur Monophasé 230VAC/2x35VAC, 300 VA.

Bornes d'entrée monophasée 230 VCA.

Bornes pour une sortie monophasée de 70 VCA.

Bornes pour deux sorties monophasées de 35 VCA.

Interrupteur à deux positions : 0 (ouvert)/1 (fermé).

Fusibles :

Côté primaire : 2 A.

Côté secondaire : 5 A.

• N-SPAD01. Module Convertisseur AC/DC Monophasé 1.

Bornes d'entrée monophasées 0 - 230 VCA.

Redresseur CA/CC.

Bornes de sortie CC.

Condensateur de filtrage pour la réduction des ondulations de tension.

Bornes de dérivation pour la connexion du condensateur de filtrage.

Fusible 5 A.

• TPEL/1800W. Charge Électronique Monophasique CC/CA de 1800W.

La charge électrique TPEL/1800W se distingue par sa polyvalence en fonctionnant à la fois en courant alternatif et en courant continu. Avec une large gamme de puissance de 0 à 1800VA et une fréquence réglable de 45 Hz à 450 Hz, cette source électronique offre des capacités exceptionnelles.

Avec ses capacités de mesure avancées, son écran LCD de 7 pouces et ses fonctions telles que l’oscilloscope intégré, le TPEL/1800W est la solution idéale pour tester en laboratoire la plupart des unité d’EDIBON tels que les ASI, les onduleurs, les alimentations en courant alternatif, les générateurs électriques et les composants électroniques en courant alternatif. En outre, sa connectivité via les interfaces LAN et USB garantit un contrôle fiable et rapide, ajoutant un niveau d’efficacité supplémentaire à ses capacités.

Caractéristiques Techniques :

Gamme de Fréquences : 45 Hz~450 Hz.

Gamme de Puissance : 0~1,8 kVA

Plage de Tension : 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Connexion en Parallèle/Commande Triphasée : La capacité peut être étendue jusqu’à 43,2 kVA.

Écran LCD de 7 Pouces : Interface claire et accessible.

Fonction d’Oscilloscope : Permet d’afficher les formes d’ondes de tension et de courant.

Échantillonnage AD à Grande Vitesse : Capture les formes d’ondes en temps réel.

Modes de Mesure : Comprend Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF et FREQ.

Mesure des Harmoniques : Jusqu’à 50 harmoniques (THD-V).

Charge Électronique CA : Modes DC/CR/CP.

Charge Électronique CC : Modes CC/CR/CP/CV.

Contrôle Analogique Externe : Entrée analogique 0~10 V, avec fonctions de surveillance de la tension et du courant.

Fonctions de Protection : OTP, OCP, OVP, UVP et OPP.

Interfaces de Communication : LAN et USB, plus interface externe pour disque flash USB.

• N-ERP-PGC01. Module de Relais de Protection du Générateur.

Contrôleur automatique de vitesse et de tension :

Il permet de connecter jusqu'à 16 générateurs électriques en parallèle avec la distribution de la puissance active et réactive et le contrôle du fonctionnement marche/arrêt en fonction de la demande de la charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Il permet différents modes de contrôle de l'interrupteur, tels que l'ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Mesure triphasée de la tension du réseau et du générateur.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Système de protection :

Générateur : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), asymétrie de tension, détection de barres mortes, surtension (32), déséquilibre de charge (46), puissance de séquence négative/puissance réduite (32R/F), surintensité par courbe définie (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), défaut de terre mesuré (50N/51N), rotation de phase, défauts de commutateurs.

Réseau : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), saut de vecteur, rotation de phase.

Bornes de mesure.

Bornes de sortie pour la connexion au réseau de laboratoire.

Bornes de 2 mm pour le contrôle de la régulation PWM des signaux d'excitation et de vitesse.

Trois interrupteurs de commande :

Démarrer et arrêter la turbine.

Permettre la synchronisation du générateur avec le réseau.

Permettre la synchronisation du générateur avec le réseau national.

Deux potentiomètres :

Régler le point de consigne de la puissance active générée.

Régler le point de consigne de la tension de sortie.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence :

Deux disjoncteurs pour le fonctionnement en mode synchronisation et en mode îlotage avec voyants lumineux.

Éléments requis pour fonctionner avec “PWP-CE” (au moins un) (Non inclus) :

• PWP-WE. Centrale Électrique à Énergie Éolienne.

• EMT7/1K. Moteur à Cage d'Écureuil 3PH, 1 kW (2 unités).

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 rpm.

Courant nominal : 2,52/1,45 A.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre  : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 - 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS - 485.

• N-VVCA2K. Module Controlateur de Vitesse de Moteurs de 2 kW.

Interrupteur ON/OFF.

Micro connecteur à 8 broches.

Bornes d'alimentation :

Alimentation : 400 VCA.

Bornes d'alimentation L1, L2, L3 et N du module vers le variateur de fréquence.

Connecteur de sortie.

Potentiomètre de vitesse du moteur.

• N-CAR19T3. Module de Banc Conmutable de Consensateurs Triphasés.

Interrupteur ON/OFF.

Bornes d'alimentation :

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Interrupteur manuel pour la mise en marche et l'arrêt des inductances.

Tension d'alimentation : 400 VCA.

Condensateurs : 3 x (3 x 7) µF.

Trois indicateurs LED.

Trois bornes d'alimentation d'entrée/sortie.

• N-ERP-PGC02. Module de Contrôle et de Protection de la Turbine.

Contrôleur automatique de vitesse et de tension :

Il permet de connecter jusqu'à 16 générateurs électriques en parallèle avec la distribution de la puissance active et réactive et le contrôle du fonctionnement marche/arrêt en fonction de la demande de la charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Il permet différents modes de contrôle de l'interrupteur, tels que l'ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Mesure triphasée de la tension du réseau et du générateur.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Système de protection :

Générateur : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), asymétrie de tension, détection de barres mortes, surtension (32), déséquilibre de charge (46), puissance de séquence négative/puissance réduite (32R/F), surintensité par courbe définie (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), défaut de terre mesuré (50N/51N), rotation de phase, défauts de commutateurs.

Réseau : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), saut de vecteur, rotation de phase.

Bornes de mesure.

Bornes de sortie pour la connexion au réseau de laboratoire.

Bornes de 2 mm pour le contrôle de la régulation PWM des signaux d'excitation et de vitesse.

Trois interrupteurs de commande :

Démarrer et arrêter la turbine.

Permettre la synchronisation du générateur avec le réseau.

Permettre la synchronisation du générateur avec le réseau national.

Deux potentiomètres :

Régler le point de consigne de la puissance active générée.

Régler le point de consigne de la tension de sortie.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence :

Deux disjoncteurs pour le fonctionnement en mode synchronisation et en mode îlotage avec voyants lumineux.

• PWP-PE. Centrale Électrique Photovoltaïque.

• PSPS/A. Alimentation du Simulateur de Panneau Avancé.

Cette source d'alimentation permet de réaliser la programmation des courbes caractéristiques des panneaux photovoltaïques.

Tension en circuit ouvert : 500 V.

Courant en circuit fermé : 10 A.

Puissance de sortie : 1500 W.

• N-INV02. Module Onduleur Triphasé pour le Réseau 2.

Interrupteur de circuit CC.

Protection de la tension de terre pour les terminaux de bus et le photovoltaïque.

Plage de tension de sortie CC : 250 - 1000 VCC.

Tension de sortie : 3 x 400 V/50 Hz.

Puissance de sortie : 3000 W.

Serveur web intégré.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre  : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 - 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS - 485.

• PWP-HE. Centrale d'Énergie Hydroélectrique.

• EMT7/1K. Moteur à Cage d'Écureuil 3PH, 1 kW.

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 rpm.

Courant nominal : 2,52/1,45 A.

• EMT6/1K. Moteur-générateur Synchrone à Excitation Indépendante 3PH, 1 kW.

Puissance nominale : 1000 VA.

Facteur de puissance : 0,8.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 3000 rpm.

Courant de sortie nominal : 0,8 A.

Courant d'excitation nominal : 5 A.

• N-VVCA2K. Module Controlateur de Vitesse de Moteurs de 2 kW.

Interrupteur ON/OFF.

Micro connecteur de 8 broches.

Bornes d'alimentation :

Alimentation : 400 VCA.

Bornes d'alimentation L1, L2, L3 et N du module vers le variateur de fréquence.

Connecteur de sortie.

Potentiomètre de vitesse du moteur.

• N-ERP-PGC01. Module de Relais de Protection du Générateur.

Contrôleur automatique de vitesse et de tension :

Il permet de connecter jusqu'à 16 générateurs électriques en parallèle avec la distribution de la puissance active et réactive et le contrôle du fonctionnement marche/arrêt en fonction de la demande de la charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Il permet différents modes de contrôle de l'interrupteur, tels que l'ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Mesure triphasée de la tension du réseau et du générateur.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Système de protection :

Générateur : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), asymétrie de tension, détection de barres mortes, surtension (32), déséquilibre de charge (46), puissance de séquence négative/puissance réduite (32R/F), surintensité par courbe définie (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), défaut de terre mesuré (50N/51N), rotation de phase, défauts de commutateurs.

Réseau : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), saut de vecteur, rotation de phase.

Bornes de mesure.

Bornes de sortie pour la connexion au réseau de laboratoire.

Bornes de 2 mm pour le contrôle de la régulation PWM des signaux d'excitation et de vitesse.

Trois interrupteurs de commande :

Démarrer et arrêter la turbine.

Permettre la synchronisation du générateur avec le réseau.

Permettre la synchronisation du générateur avec le réseau national.

Deux potentiomètres :

Régler le point de consigne de la puissance active générée.

Régler le point de consigne de la tension de sortie.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence :

Deux disjoncteurs pour le fonctionnement en mode synchronisation et en mode îlotage avec voyants lumineux.

• GEC-KIT-1. Kit de Circuit d'Excitation du Générateur 1.

• N-AVR/P. Module Régulateur de Tension Automatique.

Tension d'entrée : 0 - 100 VCC.

Entrée pour signal de régulation de tension par commande PWM.

Bornes pour le contrôle des signaux PWM.

Tension de sortie : 0 - 100 VCC.

Ampèremètre CC pour la mesure du courant de sortie, 0 - 4 A.

Connecteur femelle à 3 broches pour la connexion à l'entrée d'excitation d'un générateur.

Fusible 5 A.

• N-TRANS04. Module Transformateur Monophasé 230VAC/2x35VAC, 300 VA.

Bornes d'entrée monophasée 230 VCA.

Bornes pour une sortie monophasée de 70 VCA.

Bornes pour deux sorties monophasées de 35 VCA.

Interrupteur à deux positions : 0 (ouvert)/1 (fermé).

Fusibles :

Côté primaire : 2 A.

Côté secondaire : 5 A.

• N-SPAD01. Module Convertisseur CA/CC Monophasé 1.

Bornes d'entrée monophasées 0 - 230 VCA.

Redresseur CA/CC.

Bornes de sortie CC.

Condensateur de filtrage pour la réduction des ondulations de tension.

Bornes de dérivation pour la connexion du condensateur de filtrage.

Fusible 5 A.

• HYDP-K1. Kit de Pompage Hydroélectrique 1.

• EMT7. Moteur à Cage d'Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 rpm.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• FRENP. Frein à Poudre Magnétique.

Couple nominal : 5 Nm.

Dissipation de puissance maximale : 100 W.

Réglage du courant de sortie maximum.

Modes de fonctionnement “roue libre” et “blocage”.

Tension nominale : 24 VCA/VCC.

Courant de sortie maximum : 2 A.

Charge de sortie (résistance) : 4 - 20 Ohms.

Puissance maximale consommée : 70 W.

Contrôle de la tension à distance : 0 - 10 VCC.

Poids : 4 Kg.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre  : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 - 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS - 485.

• PWP-BE. Centrale de Stockage d'Énergie par Batterie.

• N-INV/HY. Module Onduleur Hybride.

Onduleur triphasé.

Injection d'énergie triphasée au réseau avec contrôle de la charge de la batterie.

Bornes :

Entrée CC.

Sortie CA triphasée.

Puissance nominale : 2000 W.

Tension de sortie : 400 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

• BAT3. Batterie au Lithium-phosphate.

Longue durée de vie de la batterie.

Capacité de la batterie : 2000 Wh.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre  : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 - 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS - 485.

• PWP-FE. Centrale Électrique à Volant d'Inertie et à Stockage d'Énergie.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre  : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 - 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS - 485.

• N-VVCA7K. Module de Contrôle du Moteur CA 5,5 kW.

Tension d'alimentation : 400 VCA.

Puissance nominale : 7 kW.

Connexions de la tension de sortie PWM : Triphasé, 230 VCA.

Panneau de contrôle des entrées numériques.

Panneau de contrôle des entrées analogiques.

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

• FMG5K. Groupe Moteur à Disque à Inertie 5 kW.

Volant d'inertie :

Poids : 30 Kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 rpm.

Moteur triphasé à cage d'écureuil :

Puissance nominale : 5 kW.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 rpm.

• N-ERC. Module de Régénération Électrique.

Module pour la régénération électrique.

Puissance d'entrée et régénérative avec courant sinusoïdal et carré.

Contrôle réglable de l'entrée et de la puissance régénérative.

Bornes de commande configurables.

Éléments supplémentaires recommandés pour améliorer la fonctionnalité de “PWP-CE” (Non inclus) :

• FIJ-K1. Kit d'Injection de Défauts 1.

• N-ERP-MA01. Module de Gestion des Relais d'Alimentation avec E/S Numérique.

Ce relais de protection est utilisé pour tester différents courts-circuits en tout point du système électrique. Ce relais de protection permet d'effectuer des recherches sur la protection et la surveillance des lignes aériennes, des câbles souterrains et des feeders.

Les connexions se font par des prises de sécurité.

Les principales fonctions :

Quatre niveaux d'élément de surintensité instantanée de phase (50P).

Quatre niveaux d'élément à maximum de courant de séquence négative (50Q).

Quatre niveaux d'élément à maximum de courant résiduel (50G).

Quatre niveaux d'élément à maximum de courant neutre (50G).

Deux niveaux d'élément à maximum de courant temporisé de phase (51P).

Deux niveaux d'élément à maximum de courant temporisé résiduel (51G).

Deux niveaux d'élément à maximum de courant temporisé de terre (51G).

Un niveau d'élément à maximum de courant temporisé de séquence négative (51Q).

Surtension de phase à terre (59G).

Surtension de phase à phase (59P).

Surtension de séquence négative (59Q).

Surtension résiduelle (59G).

Sous-tension de phase à terre (27G).

Sous-tension de phase à phase (27P).

Six niveaux de surfréquence sécurisée (81O).

Six niveaux de sous-fréquence sécurisée (81U).

Deux niveaux de flux de puissance négative avec une temporisation définie (32).

Deux niveaux de flux de puissance positive avec une temporisation définie (32).

Station de surveillance de la batterie.

Surveillance de l'usure des disjoncteurs.

Protocole synchrophasor.

Mesure de la demande de pointe et de la demande.

Réenclenchement automatique.

Création d'enregistrements de défauts et de perturbations.

La connexion au circuit expérimental se fait via des transformateurs de courant dont le rapport est adapté aux entrées du relais.

Il permet une démonstration efficace de l'effet du rapport, de la connexion et du calibre des transformateurs de courant et de tension sur les relais de protection.

Précision : +- 10 %. Courant : 5 A (CA). Fréquence : 50/60 Hz.

Temps de fonctionnement : (10 - 25) ms.

• N-PSM. Module Interrupteur d'Alimentation Module (2 unités).

Bornes d'alimentation :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact NO.

Un contact NC.

Deux boutons-poussoirs pour ouvrir/fermer l'interrupteur d'alimentation et les contacts auxiliaires.

Deux entrées de commande 24 VCC.

Deux sorties de tension 24 VCC.

• N-ERP-MF01. Module digital de Simulation de Défauts.

Il permet d'injecter différents défauts monophasés, biphasés et triphasés, avec ou sans impédance, au point souhaité à travers les bornes de défaut et de ligne.

Potentiomètre de temps de déclenchement.

Connexion Ethernet : deux ports de communication pour le contrôle à distance SCADA.

• EMG-SCADA. Logiciel de Gestion de l'Énergie et d'Acquisition de Données.

Le SCADA représente le centre d'opération et de contrôle de la centrale électrique. A partir de ce logiciel, l'utilisateur contrôlera les ressources de la génération d'énergie. Sur la base de cette planification prédéfinie, la production d'énergie injectera l'énergie disponible dans le réseau afin de répondre aux exigences de la demande. Pendant ce temps, l'utilisateur sera en mesure de visualiser les courbes de puissance résultant de la centrale électrique. Toute cette production d'énergie maintiendra un équilibre délicat avec la consommation d'énergie déterminée par les charges.

• TPEL/1800W. Charge Électronique Monophasique CC/CA de 1800W.

La charge électrique TPEL/1800W se distingue par sa polyvalence en fonctionnant à la fois en courant alternatif et en courant continu. Avec une large gamme de puissance de 0 à 1800VA et une fréquence réglable de 45 Hz à 450 Hz, cette source électronique offre des capacités exceptionnelles.

Avec ses capacités de mesure avancées, son écran LCD de 7 pouces et ses fonctions telles que l’oscilloscope intégré, le TPEL/1800W est la solution idéale pour tester en laboratoire la plupart des unité d’EDIBON tels que les ASI, les onduleurs, les alimentations en courant alternatif, les générateurs électriques et les composants électroniques en courant alternatif. En outre, sa connectivité via les interfaces LAN et USB garantit un contrôle fiable et rapide, ajoutant un niveau d’efficacité supplémentaire à ses capacités.

Caractéristiques Techniques :

Gamme de Fréquences : 45 Hz~450 Hz.

Gamme de Puissance : 0~1,8 kVA

Plage de Tension : 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Connexion en Parallèle/Commande Triphasée : La capacité peut être étendue jusqu’à 43,2 kVA.

Écran LCD de 7 Pouces : Interface claire et accessible.

Fonction d’Oscilloscope : Permet d’afficher les formes d’ondes de tension et de courant.

Échantillonnage AD à Grande Vitesse : Capture les formes d’ondes en temps réel.

Modes de Mesure : Comprend Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF et FREQ.

Mesure des Harmoniques : Jusqu’à 50 harmoniques (THD-V).

Charge Électronique CA : Modes DC/CR/CP.

Charge Électronique CC : Modes CC/CR/CP/CV.

Contrôle Analogique Externe : Entrée analogique 0~10 V, avec fonctions de surveillance de la tension et du courant.

Fonctions de Protection : OTP, OCP, OVP, UVP et OPP.

Interfaces de Communication : LAN et USB, plus interface externe pour disque flash USB.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 2000 x 320 x 920 mm approx. - Poid: 150 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Concepts de base des réseaux isolés et autonomes.

2.- Contrôle automatique de la tension et de la fréquence du générateur dans un réseau autonome.

3.- Etude des besoins en énergie et de la production d'énergie dans les réseaux autonomes.

4.- Compteur intelligent de l'énergie produite.

5.- Etude de la réponse du générateur synchrone à un changement de la charge.

6.- Opérations de synchronisation avec le générateur synchrone et le réseau.

Possibilités pratiques avec l’élément supplémentaire recommandé Logiciel d’Acquisition de Données et de Gestion de l’Énergie, “EMG-SCADA” :

7.- Contrôle à distance des points de consigne de tension et de puissance du générateur synchrone dans le micro-réseau.

8.- Mesure en temps réel des paramètres électriques du générateur synchrone.

9.- Opération de synchronisation à distance avec le générateur synchrone et le réseau.

10.- Manœuvres de contrôle à distance pour les différentes sources de production renouvelable.

11.- Configuration personnalisée des courbes de vitesse du vent.

12.- Simulation automatique des courbes de vitesse du vent préconfigurées pour une éolienne avec générateur à induction triphasé.

13.- Visualisation de la courbe de puissance pour les valeurs de vitesse du vent préconfigurées.

14.- Configuration personnalisée des courbes d'irradiation solaire.

15.- Simulation automatique des courbes d'irradiation solaire préconfigurées pour la production d'énergie photovoltaïque.

16.- Visualisation de la courbe de puissance pour les valeurs d'irradiation solaire préconfigurées.

17.- Visualisation de la courbe de puissance pour la production hydroélectrique.

18.- Visualisation de la capacité restante de la ressource hydroélectrique au fur et à mesure de la livraison de l'énergie produite.

19.- Analyse de l'efficacité et de la stabilité fournies au micro-réseau par le système de stockage lors de la simulation d'un profil de demande.

20.- Visualisation des courbes de demande et de production totale pour analyser la gestion des différentes ressources renouvelables pendant les scénarios simulés.

21.- Surveillance en temps réel des valeurs et des formes d'onde de la fréquence, du courant et de la tension.

22.- Suivi en temps réel des puissances actives, réactives et apparentes générées.

23.- Visualisation des diagrammes de phase des paramètres électriques du système.

24.- Suivi en temps réel des résultats obtenus.

25.- Sauvegarde et stockage des données.

26.- Comparaison des résultats obtenus.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

PWP-CE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.