SPÉCIFICATIONS

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

Conçu pour l’étude cinétique des réactions homogènes liquide-liquide, à la fois dans des conditions adiabatiques et dans des conditions isothermes.

Le corps du réacteur est une cuve isolée avec une enveloppe extérieure en acier inoxydable, volume utile : 1 l.

Le serpentin de transfert de chaleur est en acier inoxydable et le réacteur est composé de 5 boucles de 60 mm de diamètre. Le diamètre interne du tube déflecteur est de 6 mm et le diamètre externe de 8 mm.

Système d’agitation, avec contrôle de la vitesse et indication. Agitateur plage de vitesse : 0 – 220 rpm.

Capteur de température de type “J” pour contrôler la température dans le réacteur.

Cellule de conductivité pour contrôler la réaction. Plage de mesure jusqu’à 20 mS.

Lèvre du réacteur avec connecteurs pour les capteurs appropriés.

Connecteurs rapides avec vanne d’arrêt permettant de raccorder facilement le réacteur à l’Unité de Service pour QR, “QUS”.

Manuels :

Cette unité est fournie avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Dimensions: 330 x 330 x 500 mm approx. Poids: 10 kg approx.

Éléments requis (Non inclus) :

QUS. Unité de Service pour QR :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Cette unité est commune aux éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Système d’hébergement et d’échange des réacteurs, rapide et facile à manipuler.

Il fournit tous les services nécessaires au fonctionnement de chaque réacteur.

Sécurité, connexions faciles et rapides.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

L’unité “QUS” se compose principalement de :

Deux pompes doseuses péristaltiques, à vitesse variable. Débit jusqu’à 3 l/h (disposition standard de l’unité). Avec une autre disposition, elles peuvent atteindre un débit jusqu’à 10 l/h.

Bain thermostatique, capacité : 6 l. Contrôle de la température du bain thermostatique.

Pompe de 3 l/min, pour propulser l’eau de thermostatisation du bain vers le réacteur.

Capteur de débit, plage : 0,25 – 6,5 l/min.

Deux réservoirs pour les réactifs, d’une capacité de 1 l chacun, en verre pyrex.

Le contrôle de la réaction est effectué par un capteur de conductivité, qui permet de paramétrer l’évolution de la réaction en temps réel.

Trois sondes de température de type “J”, une pour connaître la température du bain thermostatique en continu et deux capteurs pour connaître la température de l’eau à l’entrée et à la sortie du bain thermostatique.

Des raccords rapides avec vanne d’arrêt qui permettent un couplage facile de l’unité de service au réacteur choisi.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour capteurs de température.

Contrôleurs et interrupteurs pour les pompes péristaltiques.

Interrupteur pour la pompe à eau.

Interrupteurs pour agitateurs.

Contrôleur de résistance de chauffage.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination des conductivités ioniques.

2.- Opération par lots. Calcul de l’ordre de réaction par rapport à l’acétate d’éthyle. Méthode de la vitesse initiale.

3.- Opération par lots. Détermination de l’ordre de la réaction par rapport à l’hydroxyde de sodium. Méthode des vitesses initiales.

4.- Opération par lots. Détermination de la constante de vitesse, la concentration initiale de l’hydroxyde de sodium est constante.

5.- Opération par lots. Détermination de la constante de vitesse, la concentration initiale de l’acétate d’éthyle est constante.

6.- Formulation de l’équation de vitesse.

7.- Fonctionnement en discontinu. Variation de la constante cinétique lorsque la température n’est pas constante : équation d’Arrhenius.

8.- Fonctionnement en discontinu. Comparaison de la conversion théorique et de la conversion théorique et expérimentale : Ecart par rapport à l’idéalité.

9.- Calcul du coefficient de transfert de chaleur de la bobine.

10.- Calcul de l’enthalpie de la réaction d’hydrolyse.

11.- Opération par lots. Effets de mélange.

12.- Système de mesure de la conductivité : conductimètre.

Optionnel

QRL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.