SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 QRSC. Unité.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

Ces réacteurs agités en série sont utilisés pour augmenter la conversion des réactifs par rapport à un réacteur unique et obtenir ainsi un produit d’une plus grande pureté. des réactifs par rapport à un réacteur unique et d’obtenir ainsi un produit d’une plus grande pureté.

Trois réacteurs à agitation continue contrôlés par ordinateur et connectés en série.

Les trois réacteurs ont des hauteurs différentes pour permettre au produit du premier réacteur d’aller dans le deuxième et ainsi de suite.

Corps des réacteurs en verre pyrex, volume : 2 l. Volume réglable, plage : 0.4 – 1.5 l.

Chaque réacteur est équipé d’une cellule de conductivité. Plage de mesure jusqu’à 20 mS.

Chaque réacteur est équipé d’un agitateur à vitesse variable commandé par ordinateur.

Les deux cuves de réactifs et les deux pompes de dosage à vitesse variable (à l’Unité de service pour le CRQ, “QUSC”) alimentent en réactifs le premier réacteur de la ligne.

Une bobine de résidence à temps mort peut également être fixée à la sortie du dernier réacteur de la série.

Trois capteurs de température de type “J”, un dans chaque réacteur.

Connecteurs rapides avec vanne d’arrêt permettant de raccorder facilement le réacteur à l’Unité de Service pour QRC, “QUSC”.

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

QRSC/CCSOF. PID Computer Control + Data Acquisition + Data Management Software:

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l’industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

Éléments requis (Non inclus) :

QUSC. Unité de Service pour QRC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Cette unité est commune aux éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Système d’hébergement et d’échange des réacteurs, rapide et facile à manipuler.

Il fournit tous les services nécessaires au fonctionnement de chaque réacteur.

Sécurité, connexions faciles et rapides.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

L’unité “QUSC” se compose principalement de :

Deux pompes doseuses péristaltiques contrôlées par ordinateur, à vitesse variable. Débit jusqu’à 3 l/h (disposition standard de l’unité). Avec une autre disposition, elles peuvent atteindre un débit jusqu’à 10 l/h.

Bain thermostatique contrôlé par ordinateur, capacité : 6 l. Contrôle PID de la température du bain thermostatique.

Pompe de 3 l/min, pour propulser l’eau de thermostatisation du bain vers le réacteur.

Capteur de débit, plage : 0,25 – 6,5 l/min.

Deux réservoirs pour les réactifs, d’une capacité de 1 l chacun, en verre pyrex.

Le contrôle de la réaction est effectué par un capteur de conductivité, qui permet de paramétrer l’évolution de la réaction en temps réel.

Trois sondes de température de type “J”, une pour connaître la température du bain thermostatique en continu et deux capteurs pour connaître la température de l’eau à l’entrée et à la sortie du bain thermostatique.

Des raccords rapides avec vanne d’arrêt qui permettent un couplage facile de l’unité de service au réacteur choisi.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel et contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 QRC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box est commune pour les Éléments Requis (au moins un) (Non inclus).

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle PID en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres PID à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle PID controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Le contrôle PID en temps réel des paramètres intervenant simultanément dans le processus, basé sur la formule mathématique réelle du PID, avec la possibilité de changer les valeurs, à tout moment, des trois constantes de contrôle (constantes proportionnelles, intégrales et dérivées).

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Commune pour les Éléments Requis (au moins un) (Non inclus).

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Étude du comportement dynamique des réacteurs à cuve agitée en en série.

2.- Détermination des conductivités ioniques.

3.- Influence du débit.

4.- Travailler avec un seul réacteur en continu.

5.- Travail avec un seul réacteur en continu avec effets de mélange.

6.- Travail avec trois réacteurs en continu.

7.- Effet d’un changement d’entrée par paliers.

8.- Réponse à un changement d’impulsion.

9.- Investigation de la constante de temps à l’aide d’une bobine à temps mort.

Autres possibilités pratiques :

10.- Calibrage des capteurs.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

11.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

12.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

13.- Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.

14.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

15.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

16.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

17.- Contrôle du processus de l'unité QRC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

18.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité QRC.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration Industrielle

6 PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- QRC/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Pour cette unité particulière, toujours inclus avec l'offre PLC.

Pratiques à faire avec PLC-PI :

1.-   Le contrôle du processus d'une équipe en particulier à travers la boîte d'interface de commande sans l'ordinateur.

2.-   Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus d'une équipe particulière.

3.-   L'étalonnage de tous les capteurs inclus dans le processus d'une équipe particulière.

4.-   Le fonctionnement de tous les actionneurs impliqués dans le processus d'une équipe particulière.

5.-   Réalisation de différentes expériences, automatiquement, sans avoir devant l'ordinateur utilisé. (Cette expérience peut être décidée au préalable).

6.-   Simulation d'actions en dehors dans les cas n'existent pas d'éléments matériels. (Exemple: test de réservoirs complémentaires, complémentaires au processus d'étude du milieu industriel, etc.).

7.-   Utilisation générale et manipulation de l'automate.

8.-   Application de processus PLC pour l'équipe particulière.

9.-   Structure PLC.

10.- Réglage des entrées et sorties PLC.

11.- Options de configuration de l'automate.

12.- Langages de programmation PLC.

13.- Différents langages standards de programmation API (diagramme d'échelle (LD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL), Grafcet (SFC), bloc fonctionnel (FBD)).

14.- Nouvelle configuration et développement de nouveaux procédés.

15.- La gestion d'un processus établi.

16.- Affichage des résultats et des comparaisons avec l'unité particulier.

17.- Possibilité de créer de nouveaux processus liés à l'unité en particulier.

18.- PLC Exercices de programmation.

19.- Les demandes elles-mêmes en fonction des besoins de l'enseignant et l'élève PLC.

b) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 QRC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 QRC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

c) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA et le contrôle PID d'EDIBON, connectés sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.