SPÉCIFICATIONS

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

Réacteur composé d’un tube continu où les réactifs sont introduits par l’extrémité de la bobine et les produits sont obtenus par l’extrémité inverse. Dans ce tube, un mélange continu de réactifs est produit de sorte que la composition sera différente à chaque point.

Ce type de réacteurs est utilisé industriellement pour des réactions homogènes liquide-liquide, généralement dans des conditions isothermes.

Avec ce petit réacteur à l’échelle, le comportement de ce type de réacteurs utilisés au niveau industriel peut être étudié.

Réacteur tubulaire à écoulement, volume : 0,4 l. En forme de serpentin. Placé dans un récipient en acrylique dans lequel circule le fluide de refroidissement ou de chauffage. Longueur de la bobine : 20 m.

Préchauffeur électrique de 12 boucles, d’un diamètre de 70 mm environ, pour les deux lignes d’alimentation en réactifs. Il est placé avant le mélange et l’entrée des courants dans le réacteur.

La température est contrôlée par une chemise d’eau.

Deux sondes de température de type “J” pour connaître la température de sortie des réactifs du préchauffeur.

Cellule de conductivité pour contrôler la réaction. Plage de mesure jusqu’à 20 mS.

Lèvre du réacteur avec connecteurs pour les capteurs appropriés.

Connecteurs rapides avec vanne d’arrêt permettant de raccorder facilement le réacteur à l’Unité de Service pour QR, “QUS”.

Manuels :

Cette unité est fournie avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Dimensions: 330 x 350 x 500 mm approx. Poids: 15 kg approx.

Éléments requis (Non inclus) :

QUS. Unité de Service pour QR :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Cette unité est commune aux éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Système d’hébergement et d’échange des réacteurs, rapide et facile à manipuler.

Il fournit tous les services nécessaires au fonctionnement de chaque réacteur.

Sécurité, connexions faciles et rapides.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

L’unité “QUS” se compose principalement de :

Deux pompes doseuses péristaltiques contrôlées par ordinateur, à vitesse variable. Débit jusqu’à 3 l/h (disposition standard de l’unité). Avec une autre disposition, elles peuvent atteindre un débit jusqu’à 10 l/h.

Bain thermostatique, capacité : 6 l. Contrôle de la température du bain thermostatique.

Pompe de 3 l/min, pour propulser l’eau de thermostatisation du bain vers le réacteur.

Capteur de débit, plage : 0,25 – 6,5 l/min.

Deux réservoirs pour les réactifs, d’une capacité de 1 l chacun, en verre pyrex.

Le contrôle de la réaction est effectué par un capteur de conductivité, qui permet de paramétrer l’évolution de la réaction en temps réel.

Trois sondes de température de type “J”, une pour connaître la température du bain thermostatique en continu et deux capteurs pour connaître la température de l’eau à l’entrée et à la sortie du bain thermostatique.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour capteurs de température.

Contrôleurs et interrupteurs pour les pompes péristaltiques.

Interrupteur pour la pompe à eau.

Interrupteurs pour agitateurs.

Contrôleur de résistance de chauffage.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Analyse des réactifs et des produits.

2.- Détermination des conductivités ioniques.

3.- Conversion théorique du réacteur tubulaire.

4.- Détermination expérimentale de la conversion du réacteur tubulaire.

5.- Dépendance du temps de séjour.

6.- Détermination de l’ordre de réaction.

7.- Dépendance de la constante de vitesse et de la conversion avec la température.

8.- Système de mesure de la conductivité : conductimètre.

9.- Vidange complète de l’unité.

10.- Détermination de la constante de vitesse de réaction.

Optionnel

QRT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.