SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Réservoir. Dimensions : 1 200 x 820 x 210 mm.

Vanne de régulation. Électrovanne. Débitmètre, plage : 0,5 – 5 l/min.

Deux buses de pulvérisation carrées réglables individuellement.

Trop-plein réglable en hauteur.

Chambre de sortie séparable avec grille.

Système de drainage :

Cuve divisée intérieurement en dix-sept compartiments de rangement de 0,9 l chacun.

Canal de drainage central.

Moteur d'entraînement.

Accessoires:

Feuille de polyéthylène pour captage imperméable.

Quatre réservoirs en plastique pour le stockage.

Tuyau de drainage.

Pelle à sable et grattoir.

Niveau.

Console électronique :

Écran tactile de 3,5” pouces qui permet :

Contrôle du temps de mesure pour chaque compartiment.

Temps de contrôle des eaux pluviales.

Affichage du temps de retard.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments requis (un seul) (Non inclus) :

- FME00. Banc Hydraulique.

Ou

- FME00/B. Source d'Alimentation Hydraulique de Base.

Unité: - Dimensions : 1500 x 1000 x 1000 mm environ. - Poids: 180 Kg environ

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Enregistrement des hydrogrammes.

2.- Etude des hydrogrammes d'un ou plusieurs orages.

3.- Calcul du temps de concentration pour un orage court.

4.- Etude des hydrogrammes d'orage d'un bassin versant à perméabilité variable.

5.- Etude des hydrogrammes d'orage d'un bassin versant imperméable.

6.- Analyse de l'influence d'une tempête en mouvement sur un hydrogramme de crue.

7.- Analyse de l'influence du stockage du réservoir sur un hydrogramme de crue.

8.- Analyse de l'influence des drains terrestres sur un hydrogramme de crue.

Optionnel

RHU/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.