SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Soufflerie de table en circuit ouvert et à flux subsonique incompressible.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Section d'entrée avec une lèvre, une section de reflux et un rapport de contraction de 8:1.

Surface de travail 50 x 250 mm transparent, pour pour assembler et tester les différents modèles.

L'espace de travail comprend, dans sa partie supérieure, un tube de Pitot statique.

Section de sortie avec diffuseur pour éviter génération de turbulences, qui peuvent endommager le la qualité du courant dans le domaine du travail.

Ventilateur axial à vitesse variable:

Gamme de vitesse : 0 – 2800 r.p.m.

Vitesse de l'air dans la zone de travail : 0 – 27 m/s.

Une console électronique contient le contrôleur du ventilateur axial.

Soixante orifices de pression différents (le long du tunnel et sur les maquettes).

Un multi-manomètre à eau, comprenant :

Structure en aluminium anodisé.

Inclinaison d'environ 30°.

Manomètre à eau avec vingt tubes de 250 mm de long. Diamètre intérieur des tubes : 8 mm.

Réservoir pour le remplissage d'eau.

Vanne de purge.

Règles millimétriques de précision de 250 mm de long.

Différents modèles et accessoires disponibles, permettant une étude complète de l'aérodynamique subsonique. Tous ces modèles comportent plusieurs orifices de pression.

Manuels: Cet unité est fourni avec manuels: Services requis, Montage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

Éléments inclus :

- TA1. Modèle Échelle de Maison.

- TA2. Modèle de Cylindre.

- TA3. Modèle de Semi-cylindre Convexe.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- TA4. Modèle de Voiture.

- TA5. Modèle de Camion.

- TA6. Modèle de Camion coupe-vent.

- TA7. Modèle Avion.

- TA8. Modèle de Train.

- TA9. Modèle Projectile.

- TA10. Modèle Disque Circulaire.

- TA11. Modèle d'un Aile d'avion.

- TA12. Modèle de Semi-Cilindre Concave.

- TA13. Modèle d'Element Romo.

- TA14. Modèle d'Appareil Bernoulli.

- TA15. Modèle de Plaque de Coute Limite.

- TA16. Modèle sous “la Conception du Client”.

- TA17. Râteau de Mesure Estela.

- TA18. Corp Aérodynamique de Résistance (a besoin des modèles TA19 + TA50/250-TAR).

- TA19. Système de Fixation et Resistance (a besoin des modèles TA50/250-TAR de travailler avec les modèles TA18 et/ou TA20).

- TA20. Modeles de Résistance (Sphère, Hémisphère Convex, Hémisphère Concave, Disque circulaire) (a besoin des modèles TA19 + TA50/250-TAR).

- TA50/250-TAR. Console de Mesure de Forces (a besoin du modèle TA19 de travailler avec les modèles TA18 et/ou TA20).

- TA50/250-BLE. Accessoire pour l'Expérimention de la loi de Boundary.

- TA50/250-SG1. Générateur de Fumée.

- APIV/30. Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 30 m/s et une Surface de 100 x 100 mm.

- Dimensions: 2720 x 820 x 700 mm approx.  - Poids: 200 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude approfondie de l'aérodynamique subsonique et des études de flux d'air.

2.- Mesure de la distribution de la pression autour d'un corps bidimensionnel.

3.- Étude de la visualisation du flux.

4.- Étude de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression totale à l'aide d'un tube de Pitot.

5.- Étude de la mesure de la vitesse à l'aide d'un tube de Pitot.

6.- Flux dans une buse : Détermination des caractéristiques du champ de pression dans une buse.

7.- Flux dans une buse : Observation des caractéristiques locales, selon que les parois ont une courbure ou non, ainsi que de ce qui se passe dans les zones d'entrée et de sortie de la contraction.

8.- Modèle Échelle de Maison (TA1) : Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur une maison.

9.- Modèle Échelle de Maison (TA1) : Détermination des charges aérodynamiques générées par le vent sur les murs d'une maison.

10.- Modèle de Cylindre (TA2) : Étude de l'écoulement autour d'un cylindre.

11.- Modèle de Cylindre (TA2) : Détermination de la forme du champ de pression autour d'un cylindre sur lequel un courant perpendiculaire à l'axe a un impact.

12.- Modèle de Cylindre (TA2) : Détermination, par le type de décollement, si la couche limite devient finalement turbulente ou reste laminaire.

13.- Modèle de Cylindre (TA2) : Détermination du coefficient de résistance du cylindre.

14.- Modèle de Cylindre (TA2) : Relation de tout ce qui précède avec le nombre de Reynolds.

15.- Modèle de Semi-cylindre Convexe (TA3) : Étude de l'écoulement autour d'un semi-cylindre convexe.

16.- Modèle de Semi-cylindre Convexe (TA3) : Détermination du champ des pressions dans le demi-cylindre convexe.

17.- Modèle de Semi-cylindre Convexe (TA3) : Détermination des coefficients de résistance aérodynamique dans le demi-cylindre convexe.

Possibilités pratiques supplémentaires à réaliser avec le éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

18.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle d’Automobile(TA4).

19.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Camion (TA5).

20.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Résistence de Cylindre (TA6).

21.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle Avion (TA7).

22.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de train (TA8).

23.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle Projectile (TA9).

24.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de disque circulaire (TA10).

25.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle Disque Circulaire (TA11).

26.- Étude de la répartition des pressions et des flux autour d'un Modèle d’un Aile d’avion (TA11) à différents angles d'attaque.

27.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Semi-Cilindre Concave (TA12).

28.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle d’Element Romo (TA13).

29.- Étude de l'effet d'un changement de la section transversale dans le Modèle d’Appareil Bernoulli (TA14) et application de l'équation Bernoulli.

30.-	Étude de l'évolution de la couche limite laminaire et turbulente avec le Modèle de Plaque de Coute Limite (TA15) et avec le pour Accessoire pour l’Expérimentation de la loi de Boundary (TA50/250-BLE).

31.- Étude de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression totale avec le Râteau de Mesure Estela (TA17).

32.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Corp Aérodynamique de Résistance (TA18).

33.- Recherche sur l'influence de la forme des modèles sur les forces de résistance (Système de Fixation et Resistance (TA19), les Modeles de Résistance (TA20) et lConsole de Mesure de Forces (TA50/250-TAR)).

34.- Démonstration des schémas de flux autour de différents objets avec le Générateur de Fumée (TA50/250-SG1).

35.- Étude de Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 30 m/s et une Surface de 100 x 100 mm (APIV/30).

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

TA50/250/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.