SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Comprend :

Condenseur (radiateur).

Évaporateur.

Deux ventilateurs de réfrigération contrôlés par ordinateur.

Filtre.

Moteur électrique (pour simuler le moteur de la voiture).

Variateur de fréquence pour ajuster le nombre de nombre de tours du moteur entre 300 et 1500 tours/minute.

Compresseur à surface variable.

Valve d'expansion.

Réservoir de stockage.

Compartiment en méthacrylate avec fenêtres d'aération.

Pressostat de sécurité qui arrête le compresseur à 14 bar.

Instrumentation :

Six sondes de température de type “J”.

Manomètre basse pression pour le liquide de refroidissement afin de mesurer la pression avant le compresseur.

Manomètre haute pression pour le liquide de refroidissement afin de mesurer la pression après le compresseur.

Manomètre haute pression pour le liquide de refroidissement afin de mesurer la pression après le condenseur.

Capteur de débit du liquide de refroidissement, plage : 5 – 60 l/h.

Carte psychrométrique de diagramme et enthalpie de R-513a.

Cette unité a été conçue pour être utilisée avec le réfrigérant R-513a, respectueux de l’environnement et sans CFC.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connecteurs des capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Affichage numérique de la température interne.

Affichage numérique de la vitesse du moteur électrique.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Interrupteur du compresseur.

Interrupteurs et régulateurs pour le débit des ventilateurs (0 – 100 %).

Interrupteur et régulateur pour la vitesse du moteur électrique (0 – 100 %).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe pneumatique, des Tubes et des Manomètres.

Jeu de tuyaux flexibles de charge en trois couleurs : rouge, bleu et jaune pour la vidange et la charge de réfrigérant :

Raccords femelles pour 1/4 “ SAE.

Longueur : 1,5 m.

Caoutchouc synthétique renforcé avec une haute résistance aux réfrigérants et une faible perméabilité.

Bornes en laiton faciles à visser. Pompe à vide bi-étagée sans étincelle avec électrovanne et vacuomètre :

Débit : 70 LPM.

Puissance : 1/3 HP.

Capacité de vide : 0,02 mbar.

Raccordement : 1/4 “ SAE.

Jeu de manomètres et de thermomètres à piston / pont, pour les systèmes de climatisation et de réfrigération à deux voies :

Groupe de manomètres réglables de 60 mm de diamètre.

Regard pour voir le gaz réfrigérant.

Commandes rapides, faciles à utiliser.

Facile à lire.

Équipé d’un crochet de serrage.

- T/KIT2. Kit de Maintenance contenant un Détecteur de Fuites.

Détecteur de gaz portable qui détecte tous les réfrigérants existants, y compris les HFC, HCFC et CFC :

Mode haute sensibilité pour localiser les petites fuites.

Indicateur de fuite sonore et visuel (LED).

Col de cygne de 400 mm pour atteindre les endroits difficiles d’accès.

Temps de réponse : 1s.

Température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C.

- Dimensions de l’unité : 180 x 70 x 35 mm approx.  - Poids : 0.5 kg approx.

- T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation.

Récupérateur permettant de transférer le gaz réfrigérant du système de refroidissement vers la bouteille appropriée sans appliquer aucun processus au réfrigérant :

Capacité de récupération pour tous les gaz réfrigérants CFC, HCFC, HFC et HFO :

Vapeur jusqu’à 16 kg/h.

Liquide jusqu’à 111 kg/h.

Push-Pull jusqu’à 373 kg/h.

Compresseur à piston sec.

Système de distillation de l’huile.

Verrouillage de sécurité automatique : 38,5 bar.

Signalisation visuelle (LED verte) de la fin de la récupération.

Jeu de tuyaux flexibles de charge en trois couleurs : rouge, bleu et jaune pour la vidange et la charge de réfrigérant :

Raccords femelles pour 1/4 “ SAE.

Longueur : 1,5 m.

Caoutchouc synthétique renforcé à haute résistance aux fluides frigorigènes et à faible perméabilité.

Bornes en laiton faciles à visser.

- Dimensions : 550 x 300 x 400 mm approx. - Poids : 20 Kg approx.

Unité: - Dimensions: 1000 x 600 x 500 mm approx. (39.37 x 23.62 x 19.68 inches approx.) - Poids: 70 Kg approx. (154.32 pounds approx.)

Console électronique:  - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm approx. (19.29 x 12.99 x 12.2 inches approx.) - Poids: 10 Kg approx. (22 pounds approx.).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des éléments typiques d'un système de réfrigération.

2.- Simulation de la variation de vitesse d'une voiture.

3.- Refroidissement en fonction du ventilateur du condenseur.

4.- Refroidissement en fonction de l'entrée du compartiment.

5.- Bilan énergétique dans l'évaporateur et le condenseur.

6.- Détermination de la performance du système.

7.-Détermination expérimentale de la capacité thermique spécifique de l'air.

8.-Détermination optimale des paramètres qui interviennent dans un processus de climatisation.

Possibilités pratiques supplémentaires :

9.-Calibrage des capteurs.

10.-Propriétés frigorigènes R-513a.

11.-Diagramme de pression-enthalpie du fluide frigorigène R-513a.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

TAAU/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.