SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Soufflerie à circuit ouvert à flux subsonique pour la simulation de vol d'avion.

Brise-flux à l'entrée du tunnel.

Zone de travail avec fenêtre transparente pour la visualisation du processus :

Section de la zone de travail : 450 x 225 mm.

Éclairage supplémentaire pour une visualisation optimale.

Ventilateur axial:

Puissance : 1,5 kW.

Vitesse de l'air dans la zone de travail : 0 – 21 m/s.

Régulation manuelle de la vitesse du vent au moyen d'un onduleur triphasé.

Avion:

Modèle suspendu dans la section de travail.

Aile principale fixe, empennage pivotant et hélice bipale.

Longueur : 450 mm.

Envergure : 220 mm.

Poids effectif : minimum 5 N.

Deux profils aérodynamiques interchangeables des ailes :

NACA 2412.

NACA 0015.

Observation des turbulences d'écoulement grâce à des fils placés à la surface des ailes.

Centre de gravité et poids de l'embarcation réglables.

Système de régulation :

Manette qui régule la vitesse du vent dans la zone de travail.

Levier de contrôleur d'angle d'avion pour réguler l'angle de tangage de l'avion.

Capteurs et instrumentation :

Vitesse du vent et manomètre.

Cellule de pesée pour mesurer la force de levage.

Capteur d'angle pour mesurer l'assiette et l'assiette de l'avion.

Capteur de déplacement pour mesurer l'altitude.

Affichage des variables mesurées visibles par l'utilisateur lors de l'utilisation des commandes.

Éléments inclus :

Guide pour un enregistreur graphique.

Jeu de clés supplémentaire pour l'armoire électrique.

Câble de rechange pour la cellule de pesée.

Des conditions de fonctionnement:

Laboratoire bien ventilé.

Température de stockage, plage : -25 °C – 55 °C.

Température de fonctionnement, plage : 5 °C – 40 °C.

Humidité maximale : 80 % à des températures inférieures à 31 °C diminuant linéairement jusqu'à 50 % à 40 °C.

Niveau sonore maximum : 84 dB.

Console électronique avec affichage de visualisation de données.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Manuels de services requis, d'assemblage et d'installation, de démarrage, de sécurité, de maintenance et de pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- TADV225/450-CR. Enregistreur Graphique à Deux Plumes.

- TADV225/450-SGI. Générateur de Fumée.

Unité: - Dimensions : 2300 x 1000 x 1600 mm approx. - Poids: 260 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids: 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du processus de décollage et d'atterrissage.

2.- Etude de l'influence de l'angle d'attaque et de la vitesse de l'avion au décollage.

3.- Influence de la vitesse sur le vol en palier.

4.- Étudier l'influence de la vitesse sur le décrochage.

5.- Obtention de la relation entre la force de portance et l'angle d'attaque pour une vitesse fixe. Calcul de l'angle pour lequel la portance maximale est obtenue et de l'angle pour lequel le décrochage est saisi.

6.- Comparaison de la courbe de portance expérimentale et théorique (CL vs. Alpha).

Autres possibilités pratiques :

7.- Obtention de la relation entre la force de levage et la vitesse pour un angle d'attaque fixe.

8.- Influence de la position du centre de gravité sur les autres paramètres.

9.- Détermination du point neutre.

10.- Détermination du mouvement fugoïde d'un avion (TADV225/450-CR).

11.- Visualisation du flux dans la zone d'influence de l'avion (TADV225/450-SGI).

Optionnel

TADV225/450/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.