ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Compresor hermético, potencia: 3/8 CV.

Condensador y evaporador con ventilador de velocidad variable, caudal aire: 980 m³/h.

Tubos transparentes para visualización del cambio de estado del refrigerante.

Depósito acumulador para evitar un mal funcionamiento del compresor, capacidad: 0,5  l.

Deposito acumulador adicional para estudio de  sobrellenado y subllenado, capacidad: 0,5  l.

Dispositivos de expansión:

Válvula de expansión termostática.

Tres tubos capilares de diferente longitud: 1,5 m, 3 m y 6 m.

Filtro para refrigerante.

Visor para refrigerante.

Presostato de alta presión, rango: 8 – 32 bar.

Presostato de baja presión, rango: 0,7 – 4 bar.

Separador de líquidos para evitar que entre líquido al compresor, capacidad: 0,73  l.

Caudalímetro de refrigerante, rango: 5 – 60 l/h.

Vatímetro para la medida de potencia del compresor.

Cuatro sensores de temperatura tipo “J” distribuidos en puntos claves del ciclo de refrigeración.

Cinco manómetros distribuidos a lo largo del circuito para visualizar las presiones en puntos clave.

Diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor para el compresor.

Display digital para la medida de potencia del compresor (Vatímetro).

Interruptor para el ventilador del condensador.

Controlador para el ventilador del condensador.

Interruptor para el ventilador del evaporador.

Controlador para el ventilador del evaporador.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados: (No incluidos)

-T/KIT1. Kit de mantenimiento que contiene: bomba neumática, tubos y manómetros.

-T/KIT2. Kit de mantenimiento que contiene: detector de pérdidas de agua.

-T/KIT3. Kit de mantenimiento que contiene: módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Dimensiones: Equipo: 2000 x 800 x 680 mm aprox. Peso: 50 Kg aprox.

Consola Electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- 	Funcionamiento y comportamiento de los componentes del circuito de refrigeración.

2.-  Identificación y estudio de los componentes principales de un sistema de refrigeración por compresión:

Compresor.

Evaporador.

Condensador.

Válvula de expansión.

3.- 	Estudio y comparación del trabajo con diferentes elementos de expansión:

Válvula de expansión.

Tubos capilares de diferente longitud.

4.- 	Estudio del efecto del subllenado o sobrellenado del sistema con refrigerante.

5.- 	Estudio de los intercambiadores de calor de tubos con aletas con condensador y evaporador en un circuito de refrigeración por compresión.

6.- 	Representación del ciclo termodinámico en el diagrama log p-h.

7.-	Desde el diagrama log p-h y en comparación con los valores medidos:

Determinación de la potencia frigorífica.

Determinación del coeficiente de rendimiento.

Determinación del rendimiento del compresor.

Posibilidades prácticas adicionales:

8.- 	Propiedades del refrigerante R-513a.

9.-  Diagrama de entalpía-presión para el refrigerante R-513a.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

TCRCT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.