SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Tube de visualisation de l'expérience de 1500 mm de longueur composé de deux tubes concentriques en verre.

Vanne de régulation du réfrigérant.

Chambre de condensation :

Cylindre en borosilicate haute résistance.

Diamètre intérieur : 90 mm.

Diamètre extérieur : 100 mm.

Longueur : 300 mm.

Soupape de sécurité, placée sur le dessus de la chambre de condensation.

Serpentin de condensation, formé d'un tube en cuivre nickelé d'une surface de 0,043 m².

Bain thermostatique, qui chauffe l'eau qui s'écoule par la périphérie du tube expérimental. Il comprend une résistance chauffante de 600 W.

Pompe centrifuge pour impulsion d'eau chaude.

Vanne de régulation d'eau.

Pompe à jet d'eau pour extraire l'air et contrôler la pression du réfrigérant.

Huit capteurs de température de type “J”, répartis le long du processus pour connaître les transferts de chaleur survenus.

Manomètre, plage de mesure : de -1 à 3 bar.

Cet unité a été conçu pour utiliser le gaz réfrigérant SES36, sans CFC, compatible avec l'environnement.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connexions pour capteurs de température.

Affichage numérique pour capteurs de température.

Sélecteur pour capteurs de température.

Interrupteur de pompe.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuels de pratiques.

Unité:  - Dimensions : 750 x 700 x 2100 mm environ.  - Poids: 70 Kg environ.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ.  - Poids: 10 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration visuelle des différents types d’écoulement d’ébullition.

2.- Relation entre la pression et la température.

3.- Condensation pelliculaire.

4.- Observation de :

Écoulement liquide monophasique.

Ébullition sous-refroidie.

Écoulement à bulles.

Régime de bouchons.

Écoulement annulaire.

Ébullition pelliculaire.

Écoulement en gouttes (brouillard).

Écoulement vapeur monophasique.

5.- Démonstration d'un processus de chauffage accompagné de formation de vapeur à l'intérieur d'un tube, comprenant :

Circulation favorisée par convection naturelle.

Nucléation dans un liquide sous-refroidi et saturé.

Transfert de chaleur par convection vers un liquide sous-refroidi.

Coups de bélier.

Entraînement des gouttelettes.

Écoulement annulaire.

Séchage complet jusqu'à l'obtention d'une vapeur surchauffée.

6.- Démonstration de l'effet de l'air dans les condenseurs.

7.- Démonstration d'un écoulement diphasique avec une teneur en vapeur croissante.

8.- Effet du débit sur le processus d'évaporation.

9.- Effet de la température sur le processus d'évaporation.

10.- Effet de la pression sur le processus d'évaporation.

Optionnel

TFEB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.