ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo TSAC/S:

Este equipo controlado por ordenador (PC) representa una instalación completa de aire acondicionado, cargada de refrigerante, con conducto de aire y cámara climática.

Este equipo puede funcionar con aire recirculado y aire exterior.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Esquema de proceso con indicadores luminosos.

Conductos de aire con paneles frontales transparentes, que incluyen:

Ventilador con control de velocidad hasta: 340 m³/h (según disponibilidad).

Unidad condensadora enfriada por aire, incluye compresor, condensador y válvula de expansión.

Potencia frigorífica: 500 W en condiciones máximas de funcionamiento.

Humidificador con calentador de 200 W.

Aletas de ventilación con servomotor para funcionamiento en modo recirculación de aire o aire exterior.

Sistema de calefacción de aire (AR-1):

Potencia térmica: 2 x 250 W.

Cámara con fuente de calor húmedo (latente) y seco (sensible) como carga frigorífica:

Resistencia en seco, potencia (condiciones máximas): 250 W.

Resistencia en húmedo, potencia (condiciones máximas): 400 W.

Evaporador con sección de trabajo de 0,1 m².

Sensores (temperatura, humedad, velocidad de la corriente de aire) en diferentes puntos. La ubicación de cada uno de los sensores está disponible en el diagrama descrito anteriormente.

Software de control y adquisición de datos para automatizar la unidad de aire acondicionado:

Función de registrador.

Control de una instalación de aire acondicionado.

Adquisición y evaluación de datos.

Diagrama de proceso con representación de datos.

Diagrama psicométrico, con representación de los valores medidos reales.

Este equipo incluye toda la instrumentación y sensores necesarios para el control y medición de los parámetros más representativos en diferentes puntos del sistema:

Sensores de presión y manómetros (4 tomas de medición).

Sensores de temperatura tipo "J".

Los sensores de temperatura están ubicados a lo largo del túnel y en la cámara climática, formando higrómetros (un sensor de temperatura de bulbo húmedo y un sensor de temperatura de bulbo seco).

Están disponibles hasta 12 tomas de medición de temperatura.

Sensores de humedad, rango: 10 – 90 % RH.

Sensor de flujo de aire.

Sensor de flujo de refrigerante, rango: 6 – 32 l/h.

Medición de potencia.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

R-513A (tipo A1, baja toxicidad y no inflamable). Baja tasa de emisiones de CO2.

GWP (Potencial de Calentamiento Global): 631.

Mapa psicrométrico y diagrama de entalpía del R-513a.

El equipo completo incluye también:

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

Conexión directa al ordenador a través de USB, utilizando un cable USB.

El uso y el control remoto por parte del usuario, así como el soporte técnico remoto de EDIBON, siempre están incluidos.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Software FSS diseñado para la introducción de fallos y el aprendizaje práctico.

2 TSAC/S/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

3 TSAC/S/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

4 TSAC/S/FSS. Sistema de Simulación de Fallos.

El Sistema de Simulación de Fallos (FSS) es un paquete de software que simula diferentes fallos en cualquier Equipo Controlado desde Computador de EDIBON.

El modo "FAULTS" consiste en provocar una serie de fallos en el funcionamiento normal del equipo. El alumno debe encontrarlos y solucionarlos.

Hay varios tipos de fallos, que se pueden englobar en los siguientes bloques:

Fallos que afectan a las medidas de los sensores:

- Se aplica una calibración incorrecta.

- No-linealidad.

Fallos que afectan a los actuadores:

- Intercambio de canales de los actuadores en algún momento de la ejecución del programa.

- Reducción de la respuesta de un actuador.

Fallos en la ejecución de los controles:

- Inversión de la actuación en controles ON/OFF.

- Reducción o aumento de la respuesta total calculada.

- Se anula la acción de algunos controles.

Fallos on/off:

- Se pueden incluir diferentes fallos on/off.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: TSAC/S + TSAC/S/CCSOF + TSAC/S/ICAI + TSAC/S/FSS + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio del funcionamiento y comportamiento de una instalación de aire acondicionado y su componentes.

2.- Demostración del proceso de enfriamiento por aire.

3.- Demostración del proceso de calentamiento del aire.

4.- Demostración del proceso de humificación del aire.

5.- Integración de los distintos componentes de una instalación de aire acondicionado y funcionamiento combinado.

6.- Representación del ciclo del aire acondicionado en el diagrama psicométrico.

7.- Representación del circuito frigorífico en el diagrama pH.

8.- Estudio del efecto de una carga térmica seca. 9. Estudio del efecto de una carga térmica húmeda.

10.- Representación de:

Temperaturas.

Humedad (relativa y absoluta).

Velocidad del aire.

Capacidad calorífica de la fuente de calor (calor latente y calor sensible).

Posición de las aletas de ventilación.

Fases de funcionamiento de un enfriador de aire.

Fases de funcionamiento de un calentador de aire.

Fases de funcionamiento de un ventilador de aire.

Fases de funcionamiento de un humidificador de aire.

Posibilidades prácticas adicionales:

11.- Calibración de sensores.

12.- Ejemplo de determinación de las propiedades del aire.

13.- Uso del diagrama psicométrico.

14.- Determinación del flujo de aire.

15.- Propiedades del refrigerante.

16.- Diagrama Entalpía-Presión del refrigerante.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

17.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

18.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

19.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.

20.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

21.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

22.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

23.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo TSAC/S.

- Usando PLC-PI pueden realizarse adicionalmente 19 ejercicios más.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.