ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Instalación de refrigeración por compresión, constituida por:

Compresor hermético, potencia: 1/8 CV.

Válvula de expansión termostática.

Evaporador: serpentín de cobre.

Condensador: serpentín de cobre.

Depósito acumulador. Capacidad: 0,5  l.

Separador de líquidos para evitar que entre líquido al compresor. Capacidad: 0,73  l.

Filtro para refrigerante.

Visor para observar el estado de agregación del refrigerante.

Dos tanques para llenar de agua:

Capacidad: 2000 ml.

Material: polipropileno.

Dos termómetros para demostrar el efecto de calentamiento y enfriamiento en los tanques de agua, rango: -10 – 60 °C.

Dos manómetros con escala de temperatura para el refrigerante indican los valores del refrigerante en el lado de alta y de baja presión:

Manómetro de baja presión en la zona de aspiración, rango: -1 – 10 bar / -60 – 43 °C.

Manómetro de alta presión en la zona de presión, rango: -1 – 30 bar / -60 – 85 °C.

Presostato para proteger al compresor, rango: 8 – 32 bar.

Diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 700 x 500 x 800 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-Demostración del ciclo de refrigeración por compresión y visualización de los procesos más importantes.

2.-Análisis de los fundamentos básicos de un circuito de refrigeración por compresión.

3.-Identificación y estudio de los componentes principales de una instalación frigorífica por compresión:

Compresor.

Evaporador.

Condensador.

Válvula de expansión.

4.-Estudio de la relación entre la presión y el punto de ebullición de un líquido.

5.-Balance de energía.

6.-Estudio de los diferentes factores que pueden afectar al funcionamiento de la instalación frigorífica.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.-Propiedades del refrigerante R-513a.

8.-Diagrama de entalpía-presión para el refrigerante R-513a.

Opcional

TSCR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.