SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Pompe à eau à hélice, débit d'eau maximum : 120 l/h.

Hélice à air avec un ventilateur à vitesse): 145 m³/h max, 3000 r.p.m.

Élément chauffant : 60 °C max.

Réservoir d'eau, capacité : 14 l.

Commutateur de niveau dans le réservoir.

Capteur de débit, plage : 0,25 – 6,5 l/min.

Deux manomètres inclinés, longueur : 300 mm.

Jusqu'à seize sondes de température type “J” (de bulbe humide, de bulbe sec et de température de l'eau), selon la colonne fournie.

Il comprenait une colonne optionnelle de type B :

N° de niveaux : 8. N° de feuilles par niveau : 10. Surface totale : 1.013 m². Hauteur d'emballage : 650 mm. Densité surface/volume : 58 m²/m³.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Contrôleur pour la résistance de chauffage.

Interrupteur pour la pompe.

Interrupteur et régulateur pour le ventilateur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TTEB/A. Colonne optionnelle de type “A” pour TTEB.

N° de niveaux : 8.

N° de fiches par niveau : 19.

Superficie totale : 1.915 m².

Hauteur d'emballage : 650 mm.

Densité aire/volume : 112,64 m²/m³.

- TTEB/C. Colonne optionnelle de type “C” pour TTEB.

N° de niveaux : 8.

N° de fiches par niveau : 7.

Superficie totale : 0.680 m².

Hauteur d'emballage : 650 mm.

Densité aAire/volume : 40,02 m²/m³.

- TTEB/D. Colonne optionnelle de type “D” pour TTEB.

Aucun emballage.

- TTEB/E. Colonne optionnelle de type “E” pour TTEB.

(Colonne des caractéristiques de garnissage) : avec un garnissage agencé pour permettre la mesure des propriétés de l'air et de l'eau dans la colonne. Equipé de capteurs de température en 3 points.

Capteurs :

Capteurs de température de bulbe sec.

Capteurs de température de wet bulb.

Capteurs de température d'eau.

N° de niveaux : 8.

N° de fiches par niveaux : 19.

Hauteur de colonne : 1100 mm.

Hauteur d'emballage : 650 mm.

Densité aire/volume : 112,64 m²/m³.

Unité: - Dimensions : 1000 x 450 x 1400 mm approx. - Poids: 100 Kg approx.

Console électronique : - Dimension : 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids: 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Observation de processus à l'intérieur d'une tour de refroidissement de paillasse.

2.- Détermination de la vitesse d'évaporation.

3.- Bilan de masse. Utilisation de cartes psychrométriques.

4.- Bilan énergétique.

5.- Effet de la charge de refroidissement contre “l'Approche du bulbe humide”.

6.- Relation entre la vitesse de l'air, l'approche du bulbe humide et la perte de charge.

7.- Détermination de la capacité de refroidissement.

8.- Détermination de la capacité de refroidissement pour différentes tours de refroidissement.

9.- Propriétés thermodynamiques.

10.- Évaporation à partir d'un lit humide.

11.- Observation de la configuration et de la distribution de l'écoulement de l'eau.

Possibilités pratiques supplémentaires :

12.- Variation de l'enthalpie spécifique avec la pression.

13.- Propriétés de l'air.

14.- Utilisation d'une carte psychométrique.

15.- Détermination du débit d'eau.

Optionnel

TTEB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.