SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Contrôleur de Pièce KNX avec Écran Tactile.

Type : Contrôleur d'ambiance avec écran tactile pour systèmes KNX.

Taille de l'écran : 5 pouces.

Fonctions : Contrôle intuitif des unités KNX, scénarios et visualisation des données.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Coffret de Distribution Électrique pour l'Installation de Protections et Dispositifs KNX.

Type : Coffret de distribution électrique pour installations KNX.

Matériau : ABS résistant au feu.

Dimensions : 40 cm x 30 cm x 15 cm.

Compartiments : Deux compartiments pour protections et dispositifs KNX.

Montage : Montage mural avec supports renforcés.

Module d'Entrée Binaire KNX.

Type : Module d'entrée binaire pour systèmes KNX.

Nombre de canaux : 8.

Fonctions : Détection d'événements et signaux d'entrée.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Module à Bouton-poussoir.

Type : Module à bouton-poussoir pour systèmes KNX.

Nombre de boutons poussoirs : 6.

Fonctions : Contrôle manuel des unités et scénarios KNX.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Module de Sortie Binaire KNX pour le Contrôle des Stores.

Type : Module de sortie binaire pour la commande de volets dans les systèmes KNX.

Nombre de canaux : 4.

Fonctions : Commande de montée et de descente des stores.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Capteur de Luminosité KNX.

Type : Capteur de luminosité pour systèmes KNX.

Plage de mesure : 0 – 1000 lux.

Fonctions : Détection des niveaux de lumière ambiante.

Connexion : Interface de connexion KNX standard.

Système de Moteur d'Obturation.

Type : Système de commande de volets intégré.

Composants : Moteur de volet roulant et système de contrôle KNX.

Fonctions : Automatisation de l'ouverture et de la fermeture des stores.

Connexion : Intégration avec les modules KNX.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle spécifique et du fabricant.

Éléments requis (Non inclus) :

WIT-KNX-UB. Unité de Base WIT-KNX :

• FP-STR. Cadre de Montage avec Alimentation Électrique Sûre.

Cadre en aluminium :

Deux jambes de force en aluminium.

Assemblage facile des composants à l'aide de vis à tête marteau.

Possibilité de travail simultané de plusieurs étudiants.

Quatre roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement.

Dimensions :

Hauteur de la structure : 1800 mm.

Hauteur utile de travail : 1000 mm.

Largeur : 1500 mm.

Prise de raccordement triphasée.

Boîtier électrique sécurisé :

Différentiel magnétothermique, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Champignon d'arrêt d'urgence (230/400 VCA).

Tuyau à 5 fils pour la connexion au châssis.

Témoin de présence de tension.

• Interface de Programmation USB/TP.

Type : Interface de programmation USB/TP pour dispositifs KNX.

Connexion : Port USB pour la connexion aux unités de programmation.

Compatibilité : Compatible avec le logiciel de programmation KNX.

Fonctions : Permet la programmation et la configuration des unités KNX via une interface conviviale.

• Alimentation KNX.

Alimentation pour unités KNX, 320 mA.

Protections : Comprend des protections contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe.

• CHER. Boîte à Outils.

Pince à sertir.

Fer à repasser.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermo rétractable.

Trouve-trous.

Tournevis cruciforme étoile et plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support pour fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Brides.

Coupe-file.

Pinces.

Pince à dénuder.

• Câble de Communication TP-BUS.

Câble de communication pour le bus TP KNX.

Longueur : 100 m.

Connecteurs : Connecteurs KNX standard aux deux extrémités.

Application : Convient pour une connexion fiable d'dispositifs KNX dans le réseau de bus TP.

• Tubes et Raccords pour Goulottes de Câbles.

Tubes et accessoires pour goulottes de câblage KNX.

Accessoires : Y compris les joints et les supports pour une installation polyvalente.

Ils permettent un passage de câbles sécurisé dans les installations KNX.

• Disjoncteurs à Courant Résiduel et Disjoncteurs.

Disjoncteurs, 2P (4 unités).

Courant nominal : 16 A.

Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités, 2P (2 unités).

Courant nominal : 16 A.

Sensibilité : 30 mA.

Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

• Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles à terminaison double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pourrons mesurer :

La tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• Pince Ampèremétrique.

* Remarque : Les spécifications sont approximatives et peuvent varier selon le modèle et le fabricant spécifiques.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

WIT-KNX-BC:  - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Intégration de Base du Système de Contrôle des Stores :

- Raccordement du coffret de distribution électrique pour unités KNX dans le système de commande des stores.

- Application des techniques de câblage pour assurer une installation sécuritaire.

2.- Connexion du Contrôleur d'Ambiance KNX :

- Intégration du contrôleur d'ambiance KNX pour le contrôle centralisé des stores.

- Configuration des fonctions et programmation de scénarios.

3.- Connexion du Module d'Entrée Binaire KNX :

- Connexion et intégration du module d'entrée binaire KNX pour détecter l'état des stores.

-  Programmation des actions en fonction de l'état détecté.

4.- Connexion du Module de Sortie Binaire KNX pour le Contrôle des Stores :

- Connexion et configuration du module de sortie binaire KNX pour le contrôle efficace des stores.

- Ajustement des temps de réponse et configuration des positions.

5.- Utilisation des Capteurs de Luminosité KNX :

- Connexion et intégration de capteurs de luminosité KNX pour un réglage automatique des stores en fonction de l'éclairage.

- Programmation des seuils et des conditions.

6.- Connexion du Module Bouton-poussoir pour Interaction Manuelle :

-  Intégration de modules de boutons poussoirs KNX pour permettre une interaction manuelle avec les stores.

-  Programmation des fonctions montée, descente et arrêt.

7.- Moteur de Volet Roulant : Connexion et Intégration :

- Raccordement et programmation du moteur de volet roulant.

- Évaluation des performances du système dans diverses conditions.

Création d'un Projet ETS et Définition de la Topologie :

8.- Création d'un Nouveau Projet dans ETS :

- Développement d'un nouveau projet from scratch avec le logiciel ETS.

- Définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système KNX.

9.- Définition de la Topologie du Bus :

- Configuration de la topologie du bus KNX.

-  Identification des dispositifs et établissement des adresses physiques.

-  Application des bonnes pratiques de conception.

10.- Attribution d'Adresse Physique :

- Attribution d'adresses physiques aux unités KNX du projet.

-  Suivi des normes d'adressage et recommandations.

11.- Vérification de la Topologie :

-  Vérification de la cohérence de la configuration.

-  Conformité aux exigences du système KNX.

Diagnostic des Dispositifs KNX :

12.- Utilisation des Outils de Diagnostic :

-  Utilisation d'outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour vérifier la communication et l'état des unités KNX.

13.- Tests de Communication :

-  Réaliser des tests de communication entre les unités KNX et le bus.

- Identification et résolution d'éventuels problèmes de connexion.

14.- Analyse des Télégrammes :

- Analyse des télégrammes envoyés et reçus par les unités KNX.

-  Identification d'éventuelles erreurs ou interférences dans le réseau.

15.- Diagnostic des Erreurs :

- Diagnostic et dépannage des erreurs de configuration ou de connexion des unités KNX.

- Utilisation des outils de diagnostic disponibles dans le logiciel ETS.

16.- Journalisation des Événements :

- Utilisation de fonctions de journalisation d'événements pour surveiller et analyser le comportement des unités KNX dans différentes conditions de fonctionnement.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

WIT-KNX-BC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.