ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “WIT-WPS” incluye los siguientes elementos:

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Trifásica Eléctrica.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-2. Kit de Instalación de Controlador de Motores de CC.

Controlador de motores de CC:

Voltaje de alimentación: 230 VAC (PH + N).

Tres interruptores ON/OFF:

Interruptor de alimentación ON/OFF.

Interruptor de activación del control marcha/paro.

Interruptor de control en lazo cerrado de tacodinamo.

Dos potenciómetros:

Control de velocidad.

Control de par.

Terminales:

Terminales del rotor.

Terminales de excitación.

Terminales de tacodinamo.

Tres LEDs de estado del controlador (rojo, amarillo y verde).

Voltaje de salida variable: 0 - 300 VCC.

Armario eléctrico con puerta:

Dimensiones:

Altura: 500 mm.

Anchura: 400 mm.

Profundidad: 200 mm.

Barra de 2 m de carril cortado.

Barra de canaleta gris de 2 m para cableado.

Motor de CC de rotor bobinado de 200 W.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-19. Kit de Consumo Lumínico.

Cuatro enchufes.

Dos lámparas de 12 VCC.

Dos lámparas halógenas de 230 VAC (PH + N).

Cuatro interruptores.

• FP-KIT-23. Kit de Instalación Eólica para Sistemas Híbridos.

Amperímetro analógico de CC de 0 - 10 A.

Carga de volcado incorporada en el regulador.

Interruptor para parar la rotación del generador.

Aerogenerador de imanes permanentes:

Salida de potencia: 200 W.

Velocidad nominal eólica: 11,5 m/s.

Regulador de carga:

Tensión de salida: 12 VCC.

• FP-KIT-52. Kit de Instalación de Medidores, Interruptores y Embarrados de Distribución.

Caja eléctrica de distribución

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 16 A.

2 x Contadores de energía.

Embarrado de distribución:

Consiste en dos carriles:

Uno para la conexión de los polos positivos.

Uno para la conexión de los polos negativos.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

• MED65. Multímetro Digital.

Este multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinzas amperimétricas:

Pinzas para la medición de corriente alterna/continua sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 - 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-KIT-21. Kit de Instalación Eólica con Conexión a la Red.

Inversor de CC a CA:

Potencia nominal: 350 W.

Rango de tensión de entrada: 18 - 60 VCC.

Rango de tensión de salida 184 - 264 VCA.

• FP-KIT-22. Kit de Instalación Híbrida.

Inversor de onda sinusoidal:

Potencia nominal: 1000 VA.

Tensión de entrada: 12 VCC.

Tensión de salida: 230 VCA.

Cargador de batería de 10 A ,12 V.

Batería:

Voltaje batería: 12 VCC.

Capacidad batería: 90 Ah.

Amperímetro de 30 A.

Interruptor de aislamiento de alta corriente (30 A).

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Puesta en marcha de un aerogenerador

2.- Cableado de un sistema de generación eólica y dos lámparas de CC.

3.- Puesta en marcha del sistema de generación eólica para alimentar dos lámparas de CC.

4.- Verificación del cableado correcto y simulación de un fallo de un sistema de generación eólica que alimenta dos lámparas de CC.

Algunas prácticas posibles con los elementos adicionales recomendados:

5.- Cableado del aerogenerador al regulador de tensión.

6.- Cableado de la batería al regulador de tensión.

7.- Cableado del regulador de tensión al inversor de corriente.

8.- Cableado del aerogenerador a la red.

9.- Comprobación de la correcta carga de la batería.

10.- Cableado de un sistema de generación eólica en una red aislada alimentando dos lámparas de CA.

11.- Puesta en marcha del sistema de generación eólica en red aislada alimentando dos lámparas de CA.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-WPS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.